蚌埠市第一人民医院超声科心脏彩超采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年5月24日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院超声科心脏彩超采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022018

5、主要内容：心脏彩超1台，详见采购需求。

6、采购预算：心脏彩超1台/199万元。

7、免费质保期：整体质保三年

8、供货安装期：45天。

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付95%，5%作为质保金质保期满支付。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

超声科心脏彩超设备功能需求

一．总体要求

1.到货期：进口设备45天

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付95%，5%作为质保金质保期满支付。

4.易损件价格清单单独列出。

二．设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏彩超 | 1 | 台 | 199 | 本项目经专家论证可用进口设备。 |
| 合计 |  |  |  | 199 |  |

- 功能需求

1、设备用途：用于成人、小儿、新生儿心脏及胎儿心脏的超声诊断及科研教学工作，满足临床术中超声诊断的需求，支持经胸容积、经食道容积超声、心腔内超声、心脏造影、负荷超声等领先的超声诊查模式。

2、硬件部分

★（1）显示器：原装非外挂医用LED显示器，尺寸≥21英寸，具备多关节自由臂，高度可调，角度可旋转。

★（2）操作面板：液晶触摸屏，尺寸≥12英寸，具备滑屏翻页、图像调节及旋转功能。

（3）配备耦合剂加热装置，加热温度可控。

★（4）探头接口：主机自身具备探头接口数≥4个，可同时激活，非转换器转换而成。

（5）标配三把探头：成人心脏探头、小儿心脏探头、经食道容积探头。配备探头要求：

①成人单晶体或冰晶或透镜心脏探头：频率范围≥1.5-4.5MHz。

②儿童心脏探头：频率范围≥3-8MHz。

③单晶体或冰晶或透镜经食道矩阵探头：频率范围≥3-6MHz。

（6）主机数字化通道数≥700万或物理通道数≥1024，内置硬盘容量≥1TB。

（7）报告工作站：10代I5及以上CPU，物理内存≥8G；固态硬盘≥250G，机械硬盘≥2TB，显示器≥21英寸；配专用全高清视频采集卡、彩色激光打印机、脚控及手控开关及相关附件。

（8）免费配置院内LIS/CIS/HIS/PACS等系统数据接口并实现免费连接。

3、测量与分析：可实现多普勒血流、心脏、腹部、小器官、颈部及颅脑血管等部位的测量及分析。

4、具备技术及功能：主机及所配探头必须完全匹配，主机、探头支持的所有软件功能（含所有的心脏测量分析软件功能）必须全部永久免费开通。招标人如发现同款机型在其他医疗机构具备某种功能及软件，但投标人所供设备未提供，投标人必须按要求提供，此项须投标人提供承诺函，经法人签字并加盖公章。至少应具备：

（1）具备数字化二维灰阶成像、M型等功能。

（2）具备彩色多普勒成像技术。

（3）具备彩色多普勒能量图、方向性能量图技术。

（4）具有实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统。

（5）具备组织多普勒成像技术。

★（6）具备负荷超声心动图，支持二维和三维。

★（7）具备二维及三维心脏造影功能。

（8）具备实时二同步/三同步显示。

（9）具备脉冲反向谐波技术。

★（10）具备心脏内腔镜成像技术。

（11）具备一键优化图像功能。

（12）具备自适应彩色成像技术。

（13）具备侧向增益补偿技术。

（14）具备智能扫查或类似技术。

（15）具备智能多普勒或类似技术。

★（16）支持低机械指数的心肌灌注造影成像。

（17）具备实时三维血流成像、放大成像、血流放大成像。

（18）具备三维灰阶容积成像、三维血流容积成像。

（19）具备三维单心动周期实时成像、多心动周期成像。

（20）三维容积频率可调节帧频与分辨率。

（21）具备双平面成像、微血流成像功能。

（22）具备实时复合成像技术。

（23）具备图像存储 (电影) 回放重显功能，DVD刻录或USB图像存储。

（24）具备自动血管内膜中膜增厚度测量或血管斑点追踪技术。

（25）具备心肌运动速度向量分析技术。

★（26）具备三维经食道容积成像技术及瓣膜分析软件。

备注：标注★的技术功能必须提供技术白皮书和演示界面作为证明材料。

蚌埠市第一人民医院超声科心脏彩超采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院超声科心脏彩超采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告